Шумоглушители для вентиляции прямоугольного сечения марки SHUFT серии SRr

Назначение и применение

Предназначены для промышленного применения – снижения шума в системах вентиляции производственных помещений, в том числе цехов, складов, административных зданий. Максимальная рабочая температура воздуха 60 °С, максимально допустимая скорость воздуха 10 м/с.

Монтаж

Непосредственно в канал в любом положении.

Фланцевое соединение. Для достижения максимальной эффективности шумоглушения рекомендуется предусмотреть перед шумоглушителем прямой участок не менее 1,5 м.

Конструкция и материалы

Корпус из оцинкованной стали с перфорацией. Горизонтальная шумопоглощающая пластина с негорючим нетканым шум глушащим материалом толщиной 50 мм.

Технические данные и массогабаритные характеристики